Hergestellt in der Türkei

Spezifikation zur mechanischen Montage von Terrakotta-Tonplatten

Spezifikation der zweischaligen 18-mm-Platte

Geprüfte Werte aus dem bereitgestellten Laborbericht von 2023, dem Produktkatalog 2026 und der türkischen Spezifikation zur mechanischen Montage. Jeder Wert wird mit dem zugehörigen Proben- oder Dokumentumfang angegeben.

Wichtig: Laborwerte gelten ausschließlich für die geprüfte Probe. Sie sind keine Leistungserklärung für jede Plattenfamilie, Abmessung, Farbe oder jedes Projekt.

Dokumentierte technische Nachweise

Spezifikation der zweischaligen 18-mm-Platte

Die bereitgestellte türkische Spezifikation beschreibt eine unglasierte, extrudierte, zweischalige Tonfassadenplatte mit einer Brenntemperatur von 1,180°C.

| Nennformat | 300 × 600 × 18 mm |
| --- | --- |
| Dokumentierte Arbeitsmaße | 599 × 306 × 18 mm |
| Rohstoffbeschreibung | Ton, Schamotte, Flussmittel, Farbstoffe und weitere anorganische Rohstoffe |
| Dokumentiertes Tragkonzept | Vertikale Aluminium-T-Profile, L-Konsolen, Clips und untergrundabhängige Befestiger |
| Bewegungsaufnahme | Fest- und Gleitpunkte für thermische Bewegungen sind beschrieben |

Bestätigte Anforderungen an Montagekomponenten

Die folgenden Komponentenanforderungen wurden für das Montagesystem der Terrakotta-Platten bereitgestellt. Endgültige Abmessungen, Abstände, Verankerungen und Berechnungen erfordern weiterhin projektspezifische freigegebene Zeichnungen.

Dicke des L-Winkels: 3,2 mm

Spezial-T-Profil für selbstgefugte Terrakotta-Platten: 1,8 mm stark

Es müssen speziell für Terrakotta-Platten vorgesehene Einhängewinkel verwendet werden

Dokumentierte Anwendungsgrundsätze

Der bereitgestellte Katalog 2026 dokumentiert die folgenden Systemgrundsätze. Sie dienen als Planungshinweis und ersetzen keine projektspezifische Statik oder freigegebene Montagezeichnungen.

Dokumentierte Rohstoffmischung: Ton, Schamotte, Kaolin, Flussmittel und weitere natürliche anorganische keramische Rohstoffe.

Tragsystem und statische Berechnungen sind vor der Montage abzuschließen. Tragprofile müssen aus Aluminium bestehen; Profilstärken sind vorab festzulegen und Verankerungen passend zum Untergrund zu wählen.

Der dokumentierte maximale vertikale Abstand der L-Winkel beträgt 150 cm. Abhängig von Gebäudehöhe und äußeren Einwirkungen können engere Abstände erforderlich sein.

Dämmung und Feuchtigkeitssperre werden vor den geeigneten selbstgefugten T-Profilen, T-Profilen oder horizontalen Tragschienen montiert. Tür-, Fenster-, Dach-, Eck- und Fensterbankdetails sind projektspezifisch zu lösen.

Einschalige Platten werden über rückseitige Kanäle an Stift-, Clip- oder Hakensystemen befestigt. Dünne zweischalige Platten werden an zwei Punkten an vertikalen Aluminiumelementen eingehängt. Dicke zweischalige Platten verwenden horizontale und vertikale Aluminiumtragsysteme.

Zusammenfassung der TSE-Probenprüfung

Bericht 110755 / 04-23 · Prüfungen vom 13. Februar bis 6. April 2023 · 20-teilige Probe einer vertikalen Ton-Wandbekleidung · deklarierte Probengröße 399 × 206 mm.

| Gemessene Abmessungen (Mittelwert) | 399 × 205 mm |
| --- | --- |
| Biegebruchlast (Mittelwert) | 3.790 N |
| Bereich der einzelnen Bruchlasten | 3.240–4.190 N |
| Wasseraufnahme (Mittelwert) | 3,9 % |
| Frost-Tau-Beanspruchung | Stufe 2 · 90 Zyklen · keine Schäden festgestellt |
| Wasserdurchlässigkeitskoeffizient | Kategorie 1, Methode 1 · 0 |

Ankertyp, Konsolenabstand, Schienengeometrie, Hinterlüftungsraum, Dämmung und Bewegungsaufnahme müssen für Untergrund, Lasten und örtliche Vorschriften berechnet und freigegeben werden.

Quellen- und Veröffentlichungsstatus

Der ursprüngliche markengebundene Katalog und Laborbericht werden intern als Quelldokumente aufbewahrt und auf dieser Website nicht veröffentlicht. Öffentlich sind nur die hier übertragenen und klar eingegrenzten Werte.

Vor einer umfassenderen technischen Veröffentlichung noch erforderlich

Aktuelle Datenblätter der Produktfamilien

Aktuelle Leistungserklärungen

Aktuelle Produktzertifikate

Freigegebene Montagezeichnungen und Berechnungskriterien