Prodhuar në Türkiye

Specifikimi i montimit mekanik të paneleve të terrakotës prej argjile

Specifikimi i panelit me dy shtresa 18 mm

Vlera të verifikuara, të marra nga raporti laboratorik i dhënë i vitit 2023, katalogu i produkteve 2026 dhe specifikimi turk për montimin mekanik. Çdo vlerë vlen vetëm për mostrën ose dokumentin e përcaktuar.

E rëndësishme: vlerat laboratorike vlejnë vetëm për mostrën e testuar. Ato nuk janë deklaratë performance për çdo familje panelesh, dimension, ngjyrë ose projekt.

Të dhëna teknike të dokumentuara

Specifikimi i panelit me dy shtresa 18 mm

Specifikimi turk i dhënë përshkruan një panel fasade prej argjile, të paglazuruar, të ekstruduar, me dy shtresa, të pjekur në 1,180°C.

| Formati nominal | 300 × 600 × 18 mm |
| --- | --- |
| Dimensionet e dokumentuara të punës | 599 × 306 × 18 mm |
| Përshkrimi i lëndëve të para | Argjilë, shamot, flukse, ngjyrues dhe lëndë të tjera të para inorganike |
| Koncepti i dokumentuar mbajtës | Profile vertikale T prej alumini, konzola L, kapëse dhe ankora sipas nënshtresës |
| Përballimi i lëvizjeve | Për lëvizjet termike përshkruhen pika fikse dhe rrëshqitëse |

Kërkesat e konfirmuara për komponentët e montimit

Kërkesat e mëposhtme janë dhënë për sistemin e montimit të paneleve të terrakotës. Dimensionet përfundimtare, hapësirat, ankorat dhe llogaritjet kërkojnë ende vizatime të miratuara sipas projektit.

Trashësia e konzolës L: 3,2 mm

Profil i posaçëm T për panele terrakote me fugë vetjake: trashësi 1,8 mm

Duhet të përdoren konzola varëse të projektuara posaçërisht për panelet e terrakotës

Parimet e dokumentuara të aplikimit

Katalogu i dhënë për vitin 2026 dokumenton parimet e mëposhtme të sistemit. Ato janë udhëzime projektimi dhe nuk zëvendësojnë llogaritjet konstruktive dhe vizatimet e miratuara të montimit sipas projektit.

Përzierja e dokumentuar e lëndëve të para: argjilë, shamot, kaolinë, flukse dhe lëndë të tjera të para qeramike natyrore inorganike.

Sistemi mbajtës dhe llogaritjet konstruktive duhet të përfundojnë para montimit. Profilet mbajtëse duhet të jenë prej alumini; trashësitë përcaktohen paraprakisht dhe ankorat zgjidhen sipas nënshtresës.

Distanca vertikale maksimale e dokumentuar ndërmjet konzolave L është 150 cm. Mund të kërkohet distancë më e vogël sipas lartësisë së ndërtesës dhe veprimeve të jashtme.

Izolimi dhe barriera e lagështisë vendosen para profileve T me fugë vetjake, profileve T ose shinave horizontale të varjes. Detajet e dyerve, dritareve, çatisë, qosheve dhe pragjeve zgjidhen sipas projektit.

Panelet me një shtresë fiksohen përmes kanaleve të pasme me sisteme kunjash, kapësesh ose grepash. Panelet e holla me dy shtresa varen në dy pika në elemente vertikale alumini. Panelet e trasha me dy shtresa përdorin sistem varës alumini horizontal dhe vertikal.

Përmbledhje e testimit të mostrës TSE

Raporti 110755 / 04-23 · testet u përfunduan nga 13 shkurti deri më 6 prill 2023 · mostër prej 20 pjesësh për veshje vertikale muri prej argjile · dimensioni i deklaruar i mostrës 399 × 206 mm.

| Dimensionet e matura (mesatarja) | 399 × 205 mm |
| --- | --- |
| Ngarkesa e thyerjes në përkulje (mesatarja) | 3 790 N |
| Diapazoni i ngarkesave individuale të thyerjes | 3 240–4 190 N |
| Thithja e ujit (mesatarja) | 3,9% |
| Ekspozimi ngrirje–shkrirje | Niveli 2 · 90 cikle · nuk u vërejt dëmtim |
| Koeficienti i papërshkueshmërisë nga uji | Kategoria 1, metoda 1 · 0 |

Lloji përfundimtar i ankorës, hapësira e konzolave, gjeometria e profileve, zgavra, izolimi dhe lëvizjet duhet të llogariten dhe miratohen sipas nënshtresës, ngarkesave dhe rregulloreve vendore të projektit.

Burimi dhe statusi i publikimit

Katalogu origjinal me markë dhe raporti laboratorik ruhen si dokumente burimore të brendshme dhe nuk publikohen në këtë faqe. Publikohen vetëm vlerat e transkriptuara këtu me fushë të kufizuar qartë.

Dokumentet ende të nevojshme për publikim teknik më të gjerë

Fletë teknike aktuale për familjet e produkteve

Deklarata aktuale të performancës

Certifikata aktuale të produkteve

Vizatime të miratuara montimi dhe kritere llogaritjeje